ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

«Строительство нефтепровода НПС «Уральская» - НПС «Елово»

(ПК 0-ПК 558) (в рамках реконструкции)»

Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка»

2012/092-ПЗ

Том 1

Договор № 										2017/452

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2018

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

«Строительство нефтепровода НПС «Уральская» - НПС «Елово»

(ПК 0-ПК 558) (в рамках реконструкции)»

Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка»

2012/092-ПЗ

Том 1

Договор №									2017/452

Заместитель директора

по проектированию							Д.Г.Малыхин

Главный инженер проекта						Д.Ю.Ковалев

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2018

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2012/092-ПЗ.С | Содержание тома 1 | 2 |
| 2012/092-ПЗ.ТЧ | Текстовая часть | 3 |

Содержание

| 1 Основание для разработки проектной документации……………………….. |  |
| --- | --- |
| 2 Исходные данные и условия для проектирования…………………………… |  |
| 3 Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района…………………………………………………………… |  |
| 4 Обоснование выбранного варианта трассы………………………………….. |  |
| 5 Сведения о линейном объекте…………………………………………………. |  |
| 6 Технико-экономическая характеристика линейного объекта……………….. |  |
| 7 Сведения о земельных участках, на которых располагаются проектируемые сооружения………………………………………………………………….. |  |
| 8 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований……………………………………………….. |  |
| 9 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий…………………………………………………………………… |  |
| 10 Сведения о компьютерных программах используемых при расчетах конструктивных элементов сооружений……………………………………………. |  |
| 11Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом сооружений… |  |
| 12 Описание принципиальных проектных решений…………………………… |  |
| 12.1 Технико-экономические показатели……………………………………… |  |
| 13 Мероприятия по охране почв, растительности и животного мира в границах государственного природного биологического охотничьего заказника Пермского края «Южный»……………………………………………………….. |  |
| 14 Заверение проектной организации…………………………………………… |  |
| 15 Список использованной нормативной литературы…………………………. | 15 |
| Приложение А1 – Задание на проектирование «Строительство нефтепровода НПС «Уральская» - НПС «Елово» (ПК0 - ПК558) (в рамках реконструкции)», утвержденное И.О. Первого Заместителя Генерального директора – Главного инженера ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» И.И.Мазеиным 05.12.2011г………………………………………………………………………… |  |
| Приложение А2 – Дополнение №1 к заданию на проектирование от 07.11.2017г………………………………………………………………………… |  |
| Приложение Б – План трассы нефтепровода в границах государственного природного биологического охотничьего заказника Пермского края «Южный» |  |

1 Основание для разработки проектной документации

Основанием для разработки проектной документации является инвестиционная программа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на 2012-2014 годы.

2 Исходные данные и условия для проектирования

Проектная документация разработана в соответствии со следующими документами:

- Задание на проектирование «Строительство нефтепровода НПС «Уральская» - НПС «Елово» (ПК0 - ПК558) (в рамках реконструкции)», утвержденное И.О. Первого Заместителя Генерального директора – Главного инженера ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» И.И.Мазеиным 05.12.2011г.;

- Технические условия Управления МЭМО от 19.08.2011г.;

- Технические условия по обеспечению мероприятий по противодействию террористическим актам УКБ от 15.11.2011г.;

- Типовые технические условия для разработки проектов и последующего отвода земель в части землеустроительной документации от 06.10.2012г.;

- Типовые условия УОТ, П и ЭБ от 21.09.2011 г.;

- Требования в части данных на оборудование и материалы в составе проектно сметной документации от 18.05.2011г.;

- Технические условия  Отдела ИТиС ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» от 22.09.2011г.;

- Типовые требования к оформлению и предоставлению в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» проектной документации на объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта от 18.05.2011г.;

- Исходные данные Главного управления Министерства РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю;

- Перспективная загрузка по объекту;

- Технические условия ОАО «Мегафон» №5/2-05-PID-Исх-000123/14 от 17.0.02014;

- Технические условия КГБУ «УАДиТ» № 1286/212 от 14.04.2014г;

- Технические условия  администрации Чайковского муниципального района № СЭД-01-03-07-256 от 10.04.2014г.;

- Материалы предварительного согласования места размещения проектируемого объекта;

-  Проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесного участка, утвержденная приказом Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;

- Технический отчет по инженерным изысканиям «Строительство нефтепровода НПС «Уральская» - НПС «Елово» (ПК0 - ПК558) (в рамках реконструкции)», выполненный в 2017г.

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, правил, стандартов, действующих на территории РФ, исходных данных, технических условий, выданных органами государственного надзора и заинтересованными организациями, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектной документацией.

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Идентификационные признаки

Идентификация проектируемого объекта  выполнена в соответствии с требованиями Главы 1 статьи 4 ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

| Наименование сооружения | Классификация по ОКОФ (ОК 013-2014 «Общероссийский классификатор основных фондов») |  |
| --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |
| Нефтепровод | 220.41.20.20.327 | Нефтепровод межпромысловый |
| Площадка камеры пуска очистных и диагностирующих устройств | 220.41.20.20.903 | Площадки производственные с покрытием |
| Площадка камеры приема очистных и диагностирующих устройств | 220.41.20.20.903 | Площадки производственные с покрытием |

1)  Назначение проектируемых сооружений – транспорт нефти от НПС «Уральская» до НПС «Елово».

2) Принадлежность к объектам транспортной  инфраструктуры и другим объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их безопасность: система промысловых трубопроводов.

3) Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация здания и сооружения – Из опасных геологических процессов на исследуемой территории следует отметить подтопление и сезонное пучение грунтов в пределах глубины промерзания. Факторами, осложняющими строительство проектируемых сооружений, являются близкое к поверхности залегание подземных вод; прогнозируемое формирование горизонта подземных вод типа «верховодка»; агрессивное действие подземных вод к бетону и металлическим конструкциям; пучинистость грунтов.

Из опасных гидрологических процессов на участке изысканий выявлены русловые процессы на пересекаемых водотоках, угрожающие целостности нефтепровода и в результате его возможного повреждения – экологическому состоянию окружающей среды.

Также к опасным гидрологическим явлениям на изыскиваемой территории относится половодье, которое может оказывать гидродинамическое воздействие на береговые сооружения, размыв берегов потоком воды, способствовать загрязнению гидросферы, почв, грунтов, затоплению территории.

4) Принадлежность к опасным производственным объектам:

Проектируемый нефтепровод товарной нефти от НПС «Уральская» до НПС «Елово»  входит в состав существующего опасного производственного объекта «Система межпромысловых трубопроводов товарной нефти УППН «Шумы» - НПС «Оса» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», зарегистрированного в реестре опасных производственных объектов за № А48-10051-0351 согласно Федеральному закону №116–ФЗ от 21.07.1997 (в редакции №22-ФЗ от 04.03.2013), как опасный производственный объект добычи нефти, газа и газового конденсата по I классу опасности (пункт 3, приложение 2).

5) Пожарная и взрывопожарная опасность:

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона №123-ФЗ по пожарной и взрывопожарной опасности объект проектирования идентифицируется следующим  образом:

  - по классу функциональной пожарной опасности – Ф5.1;

  - по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности  - не квалифицируется;

  - по категории по взрывопожарной и пожарной опасности – АН (в надземной части).

6) Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют.

7) Уровень ответственности – повышенный,  согласно Федеральному закону № 384-ФЗ от 30.12.2009 статья 4.

3 Сведения о климатической, географической и инженерно-

геологической характеристике района

В административном положении район работ расположен на территории Еловского и Чайковского муниципальных районах Пермского края.

Температура

Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -46°С по метеостанции Чайковский, -50°С по метеостанции Ножовка.

Абсолютный максимум температуры воздуха достигает +36°С.

Средняя температура самого холодного месяца -14,4°С по метеостанции Чайковский, -15,3°С по метеостанции Ножовка.

Средняя максимальная температура самого жаркого месяца +25,2°С по метеостанции Чайковский, +25,1°С по метеостанции Ножовка.

Влажность воздуха

Максимальная среднемесячная относительная влажность воздуха в районе отмечается в октябре, минимальная - в мае. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (января) составила 79 %, наиболее теплого месяца (июля) – 73 %.

Осадки

Большая часть осадков выпадает в теплое время года с максимумом в июле.

Количество осадков за период с ноября по март составляет 195 мм по метеостанции Чайковский, 165 мм по метеостанции Ножовка. Количество осадков за период с апреля по октябрь составляет 389мм по метеостанции Чайковский, 384 мм по метеостанции Ножовка. Суточный максимум осадков равен 83 мм по метеостанции Чайковский, 70мм по метеостанции Ножовка.

Ветровой режим

В период с декабря по февраль преобладают ветры южного направления, в период с марта по апрель – западного направления по метеостанции  Чайковский и по метеостанции Ножовка преобладают ветры южного направления в период с декабря по февраль и в период с марта по апрель. В период с июля по август преобладают ветры западного направления по метеостанции  Чайковский и по метеостанции Ножовка.

Средняя скорость ветра в течение года составляет 2,8 м/с.

В годовом ходе максимум скорости ветра отмечается в ноябре и декабре, минимум – в августе.

Снежный покров

Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата. В результате излучения воздух над снежной поверхностью сильно охлаждается, а весной большое количество тепла затрачивается на таяние снега.

Снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоёв почвы.

Согласно районированию территории по весу снегового покрова район изысканий относится к V району, расчётное значение веса снегового покрова Sg составляет 320 кг·с/м2; нормативное значение снеговой нагрузки S0 составило 224 кг·с/м2.

Наибольшая высота снежного покрова за зиму  составляет по метеостанции Ножовка: средняя - 65см, максимальная – 103см, минимальная – 36см

Геологические условия

В геологическом строении участка работ до глубины 1,0-8,0м принимают участие четвертичные техногенные, биогенные, аллювиально-делювиальные и делювиальные грунты, подстилаемые пермскими отложениями.

С поверхности развит почвенно-растительный слой, участками с корнями деревьев и единичными включениями гравия. Мощность 0,1-0,3м.

Согласно СП 11-105-97 (часть I), категория  сложности инженерно-геологических и гидрогеологических условий района работ по данным проведенных изысканий - II (средней сложности).

Географическая характеристика

Рельеф района работ холмисто-увалистый, углы наклона поверхности не превышают 5.

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к склоново-водораздельному пространству рек Пизь, Сайгатка, Еловка и Тулва (левых притоков р. Кама), осложненному переходами через лога и многочисленные притоки данных водотоков.

На исследуемой территории опасных инженерно-геологических процессов не выявлено.

Ближайшие населенные пункты: Зипуново, Некрасово, Сарапулка, Сосново, Соловьи, Маракуши, Средняя, Осиновик, Калиновка, Елово, Барановка, Фаор, Малиновка.

Проезд к месту работы осуществляется в любое время года по асфальтированной дороге Пермь – Кукуштан, Елово.

Естественная поверхность в районе изысканий частично подвергалась влиянию техногенных факторов при строительстве и эксплуатации нефтепромысловых объектов (трубопроводы, ВЛ, промысловые дороги, сооружения).

4 Обоснование выбранного варианта трассы

Настоящей проектной документацией, согласно заданию на проектирование, предусматривается cтроительство участка нефтепровода НПС «Уральская» - НПС «Елово» ПК 0- ПК558 (в рамках реконструкции) диаметром 273мм с демонтажем существующего нефтепровода диаметром 377мм.

Трасса изыскана вдоль существующих коридоров коммуникаций, идущих на НПС «Елово» в общем северо-восточном направлении.

5 Сведения о линейном объекте

Настоящей проектной документацией предусматривается строительство участка нефтепровода НПС «Уральская» - НПС «Елово» ПК 0- ПК558 (в рамках реконструкции).

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Назначение проектируемых сооружений – трубопроводный транспорт нефти от УППН «Шумы» до НПС «Елово».

Нефтепровод НПС «Уральская» - НПС «Елово» является сооружением повышенного уровня ответственности согласно федеральному закону №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», статья 4, п. 8; федеральному закону №191-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации», статья 48_1, п. 1; федеральному закону №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», приложение 1.

Проектной документацией предусматривается демонтаж существующего нефтепровода Ø377мм от площадки камеры приема в районе Зипунова до НПС «Елово» согласно техническим условиям управления технологии добычи нефти и газа. Проектные решения по демонтажу существующего нефтепровода приведены в Раздел 6 «Проект организации строительства по демонтажу объекта капитального строительства».

6 Технико-экономическая характеристика линейного объекта

Нефтепровод НПС «Уральское» - НПС «Оса» общей протяженностью 98270м, дата ввода в эксплуатацию -1958г. Нефтепровод входит в сферу производственной деятельности ЦДНГ-9.

В связи с длительным сроком эксплуатации, неудовлетворительным техническим состоянием нефтепровод не соответствует предъявляемым техническим и экологическим требованиям, и нуждается в реконструкции с полной заменой трубы.

Согласно заданию на проектирование, максимально перспективная загрузка нефтепровода составляет:

- по жидкости Qж=2140 м3/сут

- по нефти Qн=2100 т/сут.

Состав проектируемых сооружений нефтепровода приведен в таблице 1.

Таблица 1– Состав проектируемых  сооружений

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтепровод НПС «Уральская» - НПС «Елово» (от камеры запуска до НПС «Елово») | км | 58,98613 | Труба стальная сварная прямошовная Ø273х8,0мм, по ГОСТ 20295-85 (класс прочности К52), с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием по ТУ 1394-012-01284695-2006 |
| 2 | Врезка с М.Усы | км | 0,01874 | Труба стальная сварная прямошовная Ø273х8,0мм, по ГОСТ 20295-85 (класс прочности К52), с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием по ТУ 1394-012-01284695-2006 |
| 3 | Нефтепровод НПС «Уральская» - НПС «Елово» (площадка камеры запуска, площадка камеры приема) | км | 0,17041 | Труба стальная сварная прямошовная Ø273х8,0мм, по ГОСТ 20295-85 (класс прочности К52), с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием по ТУ 1394-012-01284695-2006 |
| 4 | Устройство запуска | компл. | 1 | УЗП3 2М-250-8,0 Л |
| 5 | Устройство приема | компл. | 1 | УЗПП 2М-250-8,0 Л |
| 6 | Дождевая канализация от площадки камеры запуска | км | 0,013 | Ø219х6,0 |
| 7 | Дождевая канализация от площадки камеры приема | км | 0,032 | Ø219х6,0 |
| 8 | Трансформаторная подстанция | шт | 2 | КТП-10/0,4кВ |
| 9 | ВЛ-10кВ | км | 0,2534 | СИП-3, 95мм2 |

Согласно СП 34-116-97 проектируемый нефтепровод относится к III классу III категории.

Согласно СН 527-80 проектируемые участки нефтепровода в пределах ограждения площадки камеры приема и на территории НПС «Елово» относятся к Бб категории I.

Проектной документацией предусматривается подземный способ укладки трубопровода.

Для обеспечения надежности линейного объекта трубопроводная арматура, трубы и другие детали и материалы должны иметь паспорта, подтверждающие качество изготовления и соответствие нормативно-технической документации.

Запорная арматура должна быть испытана на предприятии-изготовителе на герметичность перекрытия. Запорная арматура для нефти и газа должна иметь класс герметичности А по ГОСТ Р54808-2011 – отсутствие видимых протечек.

7 Сведения о земельных участках, на которых располагаются

проектируемые сооружения

Площадь земельных участков на период строительства и эксплуатации определена с использованием сведений государственного земельного кадастра, в соответствии с действующими нормативами отвода земель.

Общая площадь изымаемых для строительства земель составляет 261,0335га, из них на период эксплуатации -1,0090га.

Площади занимаемых земель (объектам, кварталам, выделам, срокам занятия) приведены в подразделе 7.2  «Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов» Раздела 7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

8 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах

проведенных патентных исследований

Использование изобретений, защищенных авторскими правами, в настоящей проектной документации не предусматривается.

9 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных

технических условий

Специальные технические условия в данном проекте не разрабатывались.

10 Сведения о компьютерных программах используемых при расчетах

конструктивных элементов сооружений

При разработке проектной документации компьютерные программы для выполнения расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений не использовались.

Гидравлический расчет произведен в программной системе для компьютерного моделирования технологий промыслового сбора и многофазного транспорта нефти, газа и конденсата «ГазОйлТранс» ООО НТФ ТЕРМОГАЗ (Украина, г.Киев).

Расчет и подбор приборов освещения произведен с использованием программы для расчета освещения ElectriCS Light.

Расчет рассеивания выбросов вредных  веществ в атмосфере проведен по унифицированной программе расчета загрязнения "Эколог" (версия 3.0), разработанной фирмой «Интеграл», Санкт-Петербург.

11 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом сооружений

Необходимости в затратах связанных со сносом сооружений, переселением людей и переносом сетей нет.

12 Описание принципиальных проектных решений

Надежность- это способность сооружения выполнять в определенных условиях эксплуатации все заданные  функции, сохраняя рабочие параметры в пределах установленных допусков, в течение требуемого интервала времени. Применительно к трубопроводам надежность является показателем качества в самом широком смысле этого понятия. Она определяется качеством проектирования, строительства и эксплуатации.

На данном участке нефтепровода в процессе проектирования требуемая надежность обеспечивается:

- учетом многолетнего опыта заказчика по эксплуатации действующего нефтепровода;

- рассмотрением и согласованием принципиальных решений с профильными службами заказчика;

- выполнением требований технических условий;

- установкой запорно-предохранительной арматуры в необходимом количестве;

- проведением гидравлического, прочностных расчетов;

- использованием высококачественных материалов и оборудования заводского изготовления, соответствующих современным требованиям;

- выбором оптимальных рабочих режимов и наиболее эффективной защиты от неблагоприятных внутренних и внешних воздействий;

- применением эффективного контроля, позволяющего диагностировать техническое состояние нефтепровода и предупреждать возникновение отказов;

- установлением охранных зон;

На проектируемом нефтепроводе приняты технические решения:

- минимальное безопасное расстояние от аналогичных объектов – 5 м;

- максимальное рабочее давление оборудования 4,0 МПа;

- установка 2-х секущих полнопроходных задвижек на переходе через ручьи;

- толщина стенки трубы 8 мм;

- нефтепровод защищен антикоррозийной изоляцией усиленного типа заводского изготовления;

- предусмотрена электрохимическая защита от коррозии подземной части  нефтепровода;

- надземные участки и арматура окрашивается материалом с гарантийным сроком не менее 5 лет;

- предусмотрено гидравлическое испытание сооружения на прочность и герметичность;

- пригрузы в пойменной части трассы.

Технико-экономические показатели

Максимальная перспективная загрузка нефтепровода составляет:

- по жидкости Qж=2140 м3/сут

- по нефти Qн=2100 т/сут.

Протяженность нефтепровода составляет 58986,13м

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во Заявлено | Кол-во Рекомендовано** |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь участка | м 2 | 4220 |  |
| Площадь застройки | м 2 | 524 |  |
| Плотность застройки |  | - |  |
| Общая площадь - в т.ч. административно-бытовые помещения |  | - |  |
| Строительный объем - в т.ч. административно-бытовые помещения |  | - |  |
| Количество работающих | чел. | - |  |
| Годовая программа (перспективная загрузка нефтепровода) | м3/сут т/сут м3/год т/год | 2140 2100 781100 766500 |  |
| Потребность в топливно-энергетических ресурсах (электроэнергия) | тыс.кВт/ч |  |  |
| Общая сметная стоимость, в ценах 2001 года - в т.ч. стоимость строительно-монтажных работ - в т.ч. стоимость оборудования | тыс. руб., без НДС | 127104,23 82138,61 3896,41 |  |

13 Мероприятия по охране почв, растительности и животного мира в границах государственного природного биологического охотничьего заказника Пермского края «Южный»

В соответствии «Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденных Постановлением Правительства Пермского края от 15.12.2008 № 706-п, в проекте предусмотрены следующие мероприятия:

- предусмотрен подземный способ укладок трубопроводов;

- отходы, образующиеся в период строительства, и определены специализированные организации по обращению с ними, по окончанию работ проводится рекультивация нарушенных земель;

- разработан график строительных работ с учетом периода массовых миграций, в местах размножения, линьки и выкармливания молодняка животных, а также нереста, нагула и ската молоди рыбы;

- строительство и эксплуатация проектируемого объекта осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством в области охраны окружающей среды и животного мира;

- моечные площадки для автотранспорта расположены в полосе земельного отвода за пределами водоохраной зоны рек района в пределах временной производственной площадки;

- заправка дорожной и автотранспортной техники осуществляется на специально оборудованной площадке, расположенной за пределами водоохранных зон поверхностных водотоков и оборудованной системой сбора дождевых вод;

- производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов, в местах, не предусмотренных проектом, исключено;

- при выполнении земляных работ осуществляется предварительное снятие плодородного слоя почвы, его складирование и хранение для дальнейшего использования при рекультивационных работах;

- для уменьшения токсичных выбросов от строительных машин в атмосферу, машины содержатся в исправном состоянии, не допускается их работа на холостом ходу;

- для сокращения выбросов загрязняющих веществ от работы дизельных двигателей внутреннего сгорания проводятся систематические текущие осмотры и регулирование системы топливоотдачи для обеспечения оптимального выхлопа вредных газов с учетом требований существующих норм;

- производство работ ведется наиболее прогрессивными индустриальными методами с наименьшим количеством отходов и вредных выбросов.

- после завершения строительства на территории объекта убирается строительный мусор, ликвидируются ненужные выемки и насыпи и проводится рекультивация нарушенных земель.

Согласно Постановлению от 28 декабря 2017 года N 1091-п «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ» для государственного природного биологического заказника «Южный» необходимо соблюдать следующий режим:

1. На территориях государственных природных биологических заказников Пермского края (далее - заказник) запрещаются:

1.1. все виды охоты, за исключением охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, а также охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;

1.2. натаска и нагонка собак;

1.3. промышленное рыболовство;

1.4. мелиоративные и ирригационные работы;

1.5. взрывные работы;

1.6. размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов;

1.7. захоронение радиоактивных веществ и ядохимикатов;

1.8. применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста; 1.9. рубка лесных насаждений с 1 апреля до 1 июня;

1.10. проезд и стоянка автомототранспортных средств граждан и юридических лиц вне дорог общего пользования, за исключением граждан и юридических лиц, чье пребывание в заказнике связано с производственной деятельностью и (или) являющихся землевладельцами, землепользователями и собственниками земель, расположенных в границах заказника, а также должностных лиц государственных органов и государственных учреждений при выполнении ими служебных обязанностей;

1.11. промысловая заготовка грибов, ягод, лекарственных растений и недревесных лесных ресурсов;

1.12. проведение сплошных рубок лесных насаждений в радиусе 300 м вокруг глухариных токов;

1.13. проведение сплошных рубок лесных насаждений шириной 100 м по каждому берегу реки или водоема, заселенных бобрами;

1.14. выпас и прогон скота в полосе водно-болотных угодий, а также в местах гнездования водоплавающей, болотной и боровой дичи с 15 апреля по 15 июня;

1.15. любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

2. Проведение рубок лесных насаждений в лесах, расположенных на землях лесного фонда и относящихся к категории защитных лесов "леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях", разрешается с учетом требований статьи 103 Лесного кодекса Российской Федерации и особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на территории заказника осуществляются в соответствии с требованиями статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации.

4. Действие пункта 1.3 не распространяется на акватории водных объектов, на которых до вступления в силу настоящего Постановления в соответствии с действующим законодательством сформированы рыбопромысловые участки для осуществления промышленного рыболовства.

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах заказника, а также физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории заказника, обязаны соблюдать установленный в нем режим особой охраны и несут за его нарушение ответственность, установленную действующим законодательством.

14 Заверение проектной организации

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

15 Список использованной нормативной литературы

1. Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

2. Федеральный закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. Федеральный закон № 125-ФЗ от 24.07.1998 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

4. Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

5.  СНиП 3.01.01.-85 «Организация строительного производства».

6.  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

7.  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

8. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

9. ГОСТ 12.4.011.89 «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

10. ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии;

11. СН 527-80 «Инструкции по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа».;

12. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" утвержденные приказом Ростехнадзора №101 от 12.03.2013г.;

13. ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности», утв. Министерством нефтяной промышленности 25 ноября 1985 года;

14. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390;

15. РД 09-364-00 «Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах»;

16. РД 10-290-99 «Типовое положение об ответственном за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утверждено постановлением Госгортехнадзора России от 18.06.99 №41;

17. РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов»;

18. СП 4156-86 «Санитарные правила для нефтяной промышленности», утверждены зам. главного государственного санитарного врача СССР 15.10.86 №4156-86;

19. ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений», утв. Министерством нефтяной промышленности 10.01.1986;

20. ВСН 51-3/2.38-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов», утв. Министерством нефтяной промышленности 01.01.1986.

21. ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (М., 2007 г.);;

22. Инструкции по монтажу и эксплуатации отдельных видов оборудования;

23. «Типовые нормативы численности рабочих нефтегазодобывающих управлений нефтяной промышленности», М., ВНИИОЭНГ, 1987г;

24. Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ, утв. Госгортехнадзором СССР 20.02.1985;

25. Типовое положение по организации контроля воздушной среды на подконтрольных Госгортехнадзору СССР объектах с химическими процессами, утверждено Госгортехнадзором СССР 15.11.77;

26. «Порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утв. приказом ФС по ЭТАН от 30.06.2009 №191;

27. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.03.1999 № 279;

28. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утверждено постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.02 №73;

29. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №970н от 09.12.2009 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

30. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

31. СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

32. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

33. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

34.СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий";

35. СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

36. СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт»;

37. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;

38. ГОСТ Р 51330.5-99 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения»;

39. ГОСТ Р 51330.9-99 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон»;

40. ГОСТ Р 51330.11-99 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12 Классификация газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам»;

41. ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

42. ВНТП 01/87/04-84 «Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с применением блочных и блочно-комплектных устройств. Нормы технологического проектирования»;

43. ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности»;

44. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

45. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная  классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

46. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

47. СНиП II-89-80* “Генеральные планы промышленных    предприятий”.

48. СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт».

49. Земельный кодекс Российской Федерации (с изм. на 22.07.2010).

50. Лесной кодекс Российской Федерации (с изм. на 22.07.2010).

51. Водный кодекс Российской Федерации (с изм. на 27.12.2009).

52. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ (с изм. на 19.05.2010).

53. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с изм. на 27.12.2009).

54. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изм. на 30.12.2008).

55. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ (с изм. на 17.12.2009).

56. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (с изм. на 30.12.2008).

57. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ (с изм. на 27.12.2009).

58. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (с изм. на 17.12.2009).

59. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ (с изм. на 27.12.2009).

60. Закон Российской Федерации «О плате за землю» от 11.10.1991 № 1738-1 (с изм. на 26.06.2007).

61. Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (с изм. на 27.12.2009).

62. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» (с изм. на 14.05.2009).

63. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» (с изменениями на 08.01.2009).

64. Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

65. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

66. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.

67. ГОСТ Р ИСО 14050-99 Управление окружающей средой. Словарь.

68. СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы (с изм. на 25.04.07).

69. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция (с изменениями на 6 октября 2009).

70. СТП-01-032-2004 Стандарт ОАО «ЛУКОЙЛ». Документация предпроектная и проектная. Требования к содержанию и правила разработки в части обеспечения промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Приложение А1

Приложение А2

Таблица регистрации изменений

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подпись | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |